汽车修理工高级理论参考题

汽车修理工高级理论参考题

一、选择题

1. 在企业的经营活动中，下列选项中的(B)不是职业道德功能的表现。

A、激励作用        B、决策能力        C、规范行为        D、遵纪守法

2. 下列选项中属于职业道德作用的是(D)。

A、增强企业的凝聚力                   B、增强企业的离心力

C、决定企业的经济效益                 D、增强企业员工的独立性

3. 职业道德与人的事业的关系是(C)。

A、有职业道德的人一定能够获得事业成功

B、没有职业道德的人不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德

D、缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

4. 在商业活动中，不符合待人热情要求的是(A)。

A、严肃待客，表情冷漠                 B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦                 D、亲切友好，宾至如归

5. 对待职业和岗位，(D)并不是爱岗敬业所要求的。

A、树立职业理想                       B、干一行爱一行专一行

C、遵守企业的规章制度                 D、一职定终身，不改行

6. (A)是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉    B、增加职工福利    C、注重经济效益    D、开展员工培训

7. 下列事项中属于办事公道的是(D)。

A、顾全大局，一切听从上级             B、大公无私，拒绝亲戚求助

C、知人善任，努力培养知己             D、坚持原则，不计个人得失

8. 下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是(B)。

A、勤劳一定能使人致富                 B、勤劳节俭有利于企业持续发展

C、新时代需要巧干，不需要勤劳         D、新时代需要创造，不需要节俭

9. 职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有(A)的特点。

A、明确的规定性    B、高度的强制性    C、通用性          D、自愿性

10. 企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是(B)。

A、互利互惠，平均分配                 B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争                 D、人心叵测，谨慎行事

11. 一般金属材料的阻值(B)。

A、随温度的升高而下降                 B、随温度的升高而升高

C、变化不定                           D、与温度无关

12. 如图所示电路有（ C ）个回路。

A、4               B、5               C、6               D、7

13. 通电线圈插入铁心后，它的磁感应强度将(A)。

A、增强            B、减弱            C、不变            D、不定

14. 下列物理量中，与媒介质的磁导率无关的是(C)。

A、B

B、Φ

C、H

D、Rm

15. 常用三极管的电流放大系数一般在(B)之间。

A、10～20          B、20～200         C、200～400        D、400～600

16. (A)传动以油液作为工作介质，依靠油液内部的压力来传递动力。

A、液压            B、气压            C、机械            D、电力

17. (B)回路的作用是使液压系统的某一支路获得低于系统主油路工作压力的压力油。

A、调压            B、减压            C、增压            D、换向

18. (D)时，液压系统不能稳定工作。

A、高温            B、低温            C、常温            D、高温或低温

19. 汽车上的液压制动系统属于(B)式液压传动。

A、动力式          B、容积式          C、压力式          D、体积式

20. “ ”表示（B  ）。

A、换向阀          B、单向阀          C、顺序阀          D、液压缸

21. 一般清洗用的化学溶液可采用(C)与热水的混合溶液。

A、酸              B、碱              C、中性肥皂        D、酒精

22. 就车式平衡机按(A)原理工作。

A、静平衡          B、动平衡          C、平衡            D、A或B

23. 汽车发电机过载时，(D)协助发电机向用电设备供电。

A、启动机          B、点火线圈        C、分电器          D、蓄电池

24. 如发动机转速升高时，经常发生烧坏用电设备情况，可能原因是(D)的故障。

A、转子总成        B、定子总成        C、整流器          D、电压调节器

25. 发动机怠速时，点火提前角位于(D)值。

A、最大            B、较大            C、较小            D、最小

26. 当反向电压达到某一电压时，管子反向击穿导通，电流急剧增加，两端电压(D)。

A、变大            B、变小            C、不变            D、几乎不变

27. 线性集成电路属于(A)集成电路。

A、模拟            B、数字            C、放大            D、任意

28. (A)将金属物放在蓄电池壳体上。

A、禁止            B、可以            C、必须            D、允许

29. 全面企业管理指对(B)进行全方位管理。

A、员工            B、企业            C、部门            D、设备

30. 全面质量管理的四个环节是(A)。

A、PDCA            B、DPCA            C、CDPA            D、ACDP

31. 汽车总成的振动和噪声可用(C)来测量。

A、底盘测功仪      B、轴重仪          C、声级计          D、灯光仪

32. 汽车转向轮的横向滑移量应不大于(A) m/km。

A、5               B、7               C、2               D、9

33. (C)能造成人的结膜、口腔黏膜等的肿胀及充血。

A、CO              B、HC              C、NOX             D、炭烟

34. 柴油车自由加速时，烟度排放不大于(D)(FSN)。

A、3.0             B、2.0             C、1.0             D、5.0。

35. 中华人民共和国公民有(D)纳税的义务。

A、依照约定        B、遵照指令        C、按个人意愿      D、依照法律

36. 从事技术工种的劳动者上岗前必须经过(A)。

A、培训            B、训练            C、培养            D、教育

37. 汽车修理工艺过程的进厂检验，甲说：“应先咨询了解汽车技术状况，然后进行外表检查和行驶检查”；乙说：“只咨询了解汽车技术状况，就可以进行维修了”。(A)说法正确。

A、甲              B、乙              C、甲和乙          D、都不正确

38. 确定汽车修理工艺规程的原则不包括(D)。

A、技术上的先进性                     B、经济上的合理性

C、质量上的可靠性                     D、性能上的稳定性

39. 发动机气门导管与承孔的配合过盈一般为(B) mm。

A、0.01～0.04?     B、0.02～0.06      C、0.025～0.085    D、0.05～0.10

40. 用固定式镗缸机镗削发动机缸套，应选用汽缸体的(A)作为定位基准。

A、下平面                             B、上平面

C、曲轴主轴轴承孔中心线               D、凸轮轴孔中心线

41. 柴油发动机曲轴中心线径向圆跳动的大修标准是(A)mm。

A、≤0.05          B、≤0.01          C、≤0.50          D、≤0.02

42. 安装湿式汽缸套筒，应高出汽缸体(A) mm。

A、0.10～0.20      B、0.05～0.15      C、0.15～0.40      D、0.15～0.20

43. 汽车变速器齿轮的材料应选用(B)。

A、高碳合金钢      B、低碳合金钢      C、碳素工具钢      D、铸钢

44. 下列汽车零件中，(B)是用铸钢材料制造的。

A、发动机曲轴      B、变速器壳体      C、发动机凸轮轴    D、齿轮

45. 发动机曲轴材料要求较高的耐疲劳强度和耐磨性，轴颈表面要经过(A)。

A、氮化和高频淬火                     B、正火

C、回火                               D、退火

46. 发动机汽缸体轴承座孔同轴度检验仪主要由定心轴套、定心轴、球形触头、百分表以及(A)组成。

A、等臂杠杆        B、千分表          C、卡尺            D、定心器

47. 要求修理质量好，生产效率高，且规模较大的汽车修理企业，应选择的作业方式为(B)。

A、固定工位作业法                     B、流水作业法

C、专业分工法                         D、就车修理法

48. 承修车辆多、车型较单一的汽车修理厂应采用(B)劳动组织形式。

A、综合作业法                         B、专业分工作业法

C、就车修理法                         D、固定修理法

49. 粘结法用于修理汽车零件的裂纹，主要缺点是(D)。

A、设备复杂，操作困难                 B、易产生热应力

C、易造成腐蚀                         D、抗冲击能力差，不耐高温

50. 同一台发动机各缸燃烧室容积差一般不大于其平均值的(A)。

A、４％            B、５％            C、３％            D、６％

51. 汽车零件分类的主要依据是(A)。

A、尺寸、形位误差、表面质量           B、尺寸、形状

C、材料性能、尺寸、形状               D、硬度、位置误差

52. 发动机干式汽缸套的修复，可采用修理尺寸法，常用修理尺寸为(A) mm。

A、0.50，1.00，1.50                   B、0.25，0.5，0.75

C、0.50，0.75，1.0                    D、0.75，0.50，1.25

53. 检验发动机曲轴裂纹的最好方法是选用(A)。

A、磁力探伤法或渗透法                 B、敲击法

C、检视法                             D、荧光探伤法

54. 下列选项中，不属于曲轴轴承选配检查项目的是(D)。

A、根据曲轴轴颈选配                   B、定位凸起

C、弹性                               D、硬度

55. 凸轮轴的修理级别一般分四个等级，级差为(B) mm。

A、0.10            B、0.20            C、0.30            D、0.40

56. 千斤顶顶起汽车后，液压开关处于锁紧状态，但发生自动下降现象说明千斤顶(C)。

A、正常            B、发挥作用        C、有故障          D、完好

57. 皮质件一般用(A)清洗后，再用清水冲洗。

A、肥皂水          B、汽油            C、柴油            D、酒精

58. 汽车零件修复， 下列选项中(B)可用镶套法进行修复。

A、转向拉杆        B、气门座          C、发动机缸体      D、传动轴花键轴

59. 装配工作效率不用(C)作为指标评价。

A、工时            B、成本            C、机械化程度      D、装配质量

60. 装配尺寸链中，增环属于(A)。

A、组成环          B、减环            C、补偿环          D、封闭环

61. 桑塔纳2000型轿车AFE发动机凸轮轴轴向间隙应不大于(A) mm。

A、0.15            B、0.20            C、0.10            D、0.05

62. 传动轴在装配时，其伸缩节要对正记号，其目的是(A)。

A、保持传动轴原有的动平衡             B、缩小传动轴的长度

C、传动轴长度可变                     D、传动轴便于安装

63. 解放CA1092型汽车车用主减速器的从动圆锥齿轮轴承预紧度过紧，甲说：“应增加任意一边侧盖下调整垫片的厚度”；乙说：“适当旋松环形调整螺母”；丙说：“应减少任意一边侧盖下调整垫片的厚度”。(B)说法正确的。

A、乙              B、甲              C、丙              D、甲和丙

64. 用角尺和试棒配合检查汽车前轴的变形，从角尺与试棒接触可以判断出前轴的变形情况，如角尺与试棒上端贴合有间隙，则说明(B)变形。

A、前轴向上弯曲    B、前轴向下弯曲    C、水平方向弯曲    D、扭曲

65. 在检修机械循环球式转向器，装复螺杆螺母时，甲说：“两组钢球应成组交换装入导管螺纹孔”；乙说：“两组钢球放在一起挑选分组装入导管螺纹孔”；丙说：“两组钢球应分别装入原来的导管螺纹孔”。说法正确的是(C)。

A、甲              B、乙              C、丙              D、甲和乙

66. 转向垂臂装复到摇臂轴上，其端面应高出摇臂轴花键端面(A) mm。

A、2～5            B、1～2            C、2.5～3          D、0.5～1

67. 解放CA109型汽车变速器的常啮合齿轮啮合间隙一般为(D) mm。

A、0.15～0.50      B、0.10～0.25      C、0.05～0.15      D、0.10～0.40

68. 检验奥迪自动变速器输出轴力矩时，如转动力矩过小，则换装一个较原厚度薄约(A) mm的调整垫片 。

A、0.05            B、0.08            C、0.10            D、0.15

69. 关于发动机活塞环与活塞组装，甲说：“应注意活塞环的安装方向，各气环开口角度要均匀”；乙说：“装油环时一般先装中间衬环”；丙说：“组合油环上下刮片开口应错开120°”。说法正确的是(D)。

A、甲              B、乙              C、丙              D、甲和乙

70. 客车大修送修标志，以(B)为主。

A、底盘            B、车厢            C、发动机          D、电气设备

71. 对于定车牵引的半挂车进厂大修，以下哪种说法正确？(C)

A、牵引车必须单独进厂大修             B、挂车必须单独进厂大修

C、挂车与牵引车同时进厂大修           D、没有具体规定

72. 汽缸磨损圆度达到(A) mm为发动机大修送修标志。

A、0.050～0.063    B、0.075～0.085    C、0.175～0.250    D、0.05～0.10

73. 下列选项中，不是汽车车架总成大修送修标志的是(D)。

A、断裂、锈蚀、变形超限               B、锈蚀、弯曲严重

C、大部分铆钉松动                     D、车架裂纹

74. 下列选项中，(A)不是汽车前桥总成的大修送修标志。

A、转向节上的轴承损坏                 B、前轴出现裂纹

C、前轴变形严重                       D、主销承孔磨损逾限

75. 客车车身总成大修送修的标志是(C)。

A、车身有轻微锈蚀                     B、蒙皮破损

C、车厢骨架变形严重                   D、驾驶室锈蚀

76. 车辆纵横梁腐朽、底板、栏板破损面积较大，这是(A)大修送修标志。

A、货车车身总成    B、客车车身总成    C、挂车            D、车架

77. 车辆送修时，承修单位与送修单位应签订合同，商定送修要求、(A)等。

A、修理车日和质量保证                 B、修车时间

C、修理材料                           D、工艺卡片

78. 车辆和总成送修时，应将车辆和总成的有关(A)一并送到承修单位。

A、技术档案        B、汽车说明书      C、行驶证          D、随车工具

79. 汽车进厂后要进行性能检验，不需进行检验的项目是(A)。

A、变速器工作性能                     B、发动机功率检验

C、制动性能检验                       D、转向轮定位检验

80. 发动机活塞环选配的间隙检验项目至少应有(C)项。

A、五              B、四              C、三              D、二

81. 用万用表测量交流发电机整流二极管和励磁二极管的电阻值，均应为(B)Ω，否则应更换二极管底板。

A、40～60          B、50～80          C、20～30          D、30～50

82. 车身划分若干区域，影响外观较明显部位的是(B)。

A、A区             B、B区             C、C区             D、D区

83. 柴油机活塞座孔与活塞销的配合过盈是(D) mm。

A、0.0050～0.0075                     B、0.0015～0.0050

C、0.002～0.004                       D、0.0025～0.0075

84. 送修汽车修复合格后，承修单位应签发出厂合格证并将(A)和合格证移交托修方。

A、维修资料                           B、修理工艺卡

C、行驶证                             D、大修竣工检验单

85. 关于车辆技术管理，甲说：“车辆维护要坚持视情维护的原则。”；乙说：“车辆技术管理要采取现代化管理方法。”；丙说：“车辆技术管理要建立车辆质量监控体系。”说法不正确的是(A)。

A、甲              B、乙              C、丙              D、乙和丙

86. 检测诊断汽车的主要技术性能一般不包括(D)。

A、安全性          B、可靠性          C、经济性          D、乘坐舒适性

87. 汽车竣工验收路试中要进行的检验是(A)。

A、滑行试验                           B、喇叭音质

C、灯光性能                           D、离合器踏板自由行程

88. 下列选项中，属于发动机经济性评价指标的是(A)。

A、油耗率          B、加速性能        C、发动机功率      D、底盘测功

89. 汽车大修质量评定分为(A)级。

A、四              B、三              C、五              D、二

90. 汽车发动机大修后，怠速运转稳定，转速波动不大于(B) r/min。

A、100             B、50              C、80              D、150

91. 客车内座椅间距可用(C)测量。

A、米尺            B、卷尺            C、钢直尺          D、千分尺

92. 标准空调客车不具备(D)功能。

A、通风换气        B、制冷            C、除霜            D、湿度调节

93. 汽车在使用环境温度分别在零下-12℃和-26℃以上地区四季通用的中负荷齿轮油是(D)。

A、85W/90          B、85W             C、80W             D、80W/90

94. 在我国东北、西北及华北等地区环境最低气温在-35°以上的严寒地区应选用(D)号冷却液。

A、-20             B、-25             C、-35             D、-45

95. 在用柴油汽车的烟度排放允许值为(B)。

A、≤Rb5 .0        B、≤Rb6.0         C、≤Rb4.5         D、≤Rb6.5

96. 下述选项中，(C)影响发动机的充气效率。

A、润滑油品质                         B、空燃比

C、进气终了时压力                     D、汽缸容积

97. 合理选择(D)可以提高发动机的充气效率。

A、进气迟开角      B、排气迟开角      C、排气早闭角      D、进气迟闭角

98. 汽油机燃烧过程中火焰中心在(A)期形成。

A、着火延迟期      B、急燃期          C、补燃期          D、后燃期

99. 过量空气系数越大，着火延迟期越(C)。

A、长              B、短              C、不确定          D、不变

100. 关于表面点火，说法不正确的是(B)。

A、是一种不正常燃烧                   B、表面点火危害小于爆燃

C、表面点火形成原因有两种             D、表面点火危害较大

101. 柴油机在进气行程进入汽缸的是(B)。

A、混合气                             B、纯空气

C、先空气后混合气                     D、雾化的柴油

102. 发动机每小时耗油量大，则(C)。

A、动力性好

B、经济性越差

C、经济性不一定差

D、耗油率ge一定大

103. 由柴油机负荷特性可知，随功率的增加排气烟度(A)。

A、增加            B、减小            C、与速度成正比    D、与速度成反比

104. 下列不属于车辆检测诊断内容的是(A)。

A、主减速器啮合印痕                   B、发动机异响

C、底盘功率                           D、排放性

105. 柴油机尾气检测的主要项目是(A)。

A、烟度            B、CO含量          C、NOX含量         D、HC含量

106. 车辆技术管理原则要求对车辆定期检测、(C)、视情修理。

A、定期维护        B、自愿维护        C、强制维护        D、按需维护

107. 交通部颁布的《汽车运输业车辆技术管理规定》第十一、十二条规定(C)在购置车辆时，要进行选型论证，择优选配，以提高车辆投资效益。

A、运输单位                           B、运输个人

C、运输单位和运输个人                 D、大型企业

108. 在检验汽车的近光灯光束照射位置时，向左向右偏移量应都不大于(C)mm。

A、80              B、90              C、100             D、1000

109. (B)可作为发放、审核营运证的主要依据之一。

A、汽车生产厂家    B、车辆技术档案    C、驾驶员驾龄      D、市场行情

110. 在评定车辆是否为完好车时对投入运行年限(A)。

A、有要求          B、无要求          C、未规定          D、要求在2年内

111. 机动车制动完全释放时间规定不大于(B)s。

A、1               B、0.8             C、2               D、3

112. 货车最大爬坡度一般为(B)左右。

A、10°            B、16.7°          C、25°            D、28°

113. 汽车行驶阻力和附着力的关系是(C)。

A、汽车行驶阻力大于附着力             B、汽车行驶阻力等于附着力

C、汽车行驶阻力小于或等于附着力       D、汽车行驶阻力小于附着力

114. 在相同的发动机功率下，车速越高汽车驱动力(B)。

A、越大            B、越小            C、不变            D、无法确定

115. 在紧急制动时，(A)情况最危险。

A、前轮先于后轮抱死                   B、后轮先于前轮抱死

C、前后轮滑移率很小时                 D、车轮将要抱死时

116. 汽车制动器制动力(B)。

A、随踏板力增加而增加                 B、与地面制动力同步增长

C、与附着力有关                       D、始终小于附着力

117. 下列选项中，可作为汽车制动效能评价指标的是(A)。

A、制动距离        B、制动释放时间    C、制动时间        D、制动协调时间

118. 汽车涉水后，制动效能(B)。

A、不受影响        B、下降            C、严重下降        D、不能恢复

119. 下列关于汽车制动跑偏和制动侧滑关系的说法中，正确的是(C)。

A、制动跑偏不会引起制动侧滑           B、制动侧滑不会引起制动跑偏

C、严重的制动跑偏会引起制动侧滑       D、二者在概念上是一致的

120. 汽车制动侧滑与(B)有关。

A、制动力大小                         B、地面附着系数

C、制动力增长快慢                     D、同一轴上两车轮制动力的增长快慢

121. 汽车耗油量的测量采用(C)。

A、路试            B、台架            C、路试或台架      D、发动机测功仪

122. 评价不同型号汽车的经济性用(A)。

A、耗油率          B、百公里油耗      C、经济车速        D、尾气成分

123. 子午线轮胎侧偏刚度比普通斜交胎(B)。

A、小              B、大              C、一样            D、不能确定

124. 汽车过多转向特性(C)。

A、能使转向操纵轻便                   B、能使车轮自动回正

C、会导致侧滑                         D、为理想转向特性

125. 越野车要爬很大的坡角道，要求最大动力因数(B)。

A、较小            B、较大            C、适中            D、比轿车小

126. 汽车和无轨电车车轮阻滞力均不得大于该轴荷的(B)。

A、2％             B、5％             C、7％             D、10％

127. 大部分自动变速器N-D换挡延时时间小于(A)s。

A、1.0～1.2        B、0.6～0.8        C、1.2～1.5        D、1.5～2.0

128. 下列因素中，变速器乱挡的原因之一是(C)。

A、轮齿磨成锥形    B、自锁装置失效    C、互锁装置失效    D、倒挡锁失效

129. 对液压制动的汽车连续踏几次制动踏板后，踏板能升高但踏制动踏板感觉有弹性，则是由于(B)。

A、主缸皮碗破坏、顶翻                 B、液压系统有空气或制动液气化

C、液压系统有渗漏                     D、制动液牌号不对

130. 汽车制动解除时，若排气缓慢或不排气而造成全车制动鼓发热，应检查(C)。

A、制动气室                           B、制动蹄回位弹簧

C、制动操纵机构                       D、储气筒

131. 全自动汽车前照灯检测仪要保证(B)m的检测距离。

A、2               B、3               C、4               D、10

132. 发动机废气分析仪取样导管长度规定为(C)m。

A、3               B、4               C、5               D、6

133. 在路试检测汽车油耗时，一般采用油耗传感器与(C)配合使用。

A、秒表                               B、汽车仪表

C、第五轮仪                           D、任何计时装置和汽车转速表

134. 关于汽车制动试验台第三滚筒说法不正确的是(A)。

A、当两个第三滚筒有一个压下时，驱动电机电路便接通

B、既可以自转，又可以上下摆动

C、可以保护电机

D、可以防止滚筒剥伤轮胎

135. 汽车侧滑试验台的测量装置主要有(D)两种。

A、电位计式和应变仪式                 B、差动变压器式和应变仪式

C、电磁感应式和电位计式               D、电位计式和差动变压器式

136. 当发动机曲轴中心线弯曲大于(B)mm时，必须加以校正。

A、0.05            B、0.10            C、0.15            D、0.20

137. 发动机排气管上的三元催化转换器主要降低(D)的排放。

A、CO和HC

B、HC和NOx

C、CO和NOx

D、CO、HC和NOx

138. 下列说法中不正确的是(D)。

A、汽车轮胎气压偏低会增加油耗         B、汽车轮胎的形式和规格影响油耗

C、要充分利用汽车滑行性能节油         D、尽可能用汽车中间挡行驶

139. 发动机活塞选配时，同一组活塞的直径差不得大于(D)mm。

A、0.10～0.15      B、0.15～0.20      C、0.01～0.02      D、0.02～0.025

140. 卡门涡流式空气流量计用(C)检测。

A、万用表                             B、频率计

C、万用表或频率计                     D、电压表

141. 发动机电子点火波形的低压波形，在充磁阶段电压没有上升，说明(A)。

A、电路限流作用失效                   B、点火线圈损坏

C、高压线损坏                         D、传感器故障

142. 下列选项中，(C)是汽车系统电路图特点。

A、仅涉及单个系统                     B、易于阅读

C、实用性差                           D、符合实际连接关系

143. 下面关于安全用电的传述中，正确的是(D)。

A、用铜丝代替保险丝

B、电气设备运行时维修

C、用水冲洗电气设备

D、电气装置由专业电工进行安装或修理

144. 下列选项中，不能用泡沫灭火的是(C)。

A、汽油            B、电失火          C、氰化纳          D、酒精

145. 下列选项中，属于遇湿易燃的物品是(C)。

A、硫磺            B、白磷            C、碳化钙          D、烧碱

146. 与化油器发动机相比，电控汽油喷射发动机的优点是(D)。

A、动力性好        B、经济性好        C、排放性好        D、以上都正确

147. 下列选项中，(D)措施是为了提高发动机充气效率。

A、采用长进气管    B、变进气系统      C、加装动力腔      D、以上全是

148. 电控汽油喷射发动机喷油器喷油量由(A)决定

A、喷油时间                           B、进气管真空

C、系统油压                           D、驱动电压或电流

149. 下面关于微机控制电子点火说法中，正确的是(B)。

A、无分电器点火系统即独立点火系统     B、在小负荷时提供较大的点火提前角

C、不能实现闭环控制                   D、取消了分电器

150. 目前，多数汽车ABS均采用(C)的控制方式。

A、以车轮减速度为控制参数

B、以车轮滑移率为控制参数

C、以车轮减速度、加速度及滑移率为控制参数

D、模仿

151. 用于汽车ABS系统的轮速传感器主要有(D)。

A、电磁式                             B、霍尔效应式

C、光电式                             D、电磁式和霍尔效应式

152. 目前，多数自动变速器有(C)个前进挡。

A、2               B、3               C、4               D、5

153. 电控自动变速器脉冲线性电磁阀电阻一般为(D)Ω。

A、10～15          B、15～20          C、8～10           D、2～6

154. 一般自动变速器离合器的自由间隙为(B)mm。

A、0.5～1.0        B、0.5～2.0        C、2.0～2.5        D、2.5～3.0

155. 汽车通风系统一般为(C)

A、自然通风                           B、强制通风

C、自然通风和强制通风                 D、行车通风

156. 汽车空调储液干燥过滤器视液镜有乳白色霜状物说明(D)。

A、制冷剂足量                         B、制冷剂过多

C、制冷剂不足                         D、干燥剂从干燥过滤器中逸出

157. 汽车空调储液干燥器的功用是(D)。

A、防止系统中水分与制冷剂发生化学作用。

B、防止膨胀阀处结冰和堵塞

C、随时向系统补充制冷剂

D、以上答案全对

158. 汽车空调高压侧低压保护(C)。

A、采用高压开关                       B、装在低压侧

C、限制高压的最低值                   D、对压缩机无保护作用

159. 汽车水暖式取暖系统在发动机温度达(C)时能正常工作。

A、50℃            B、60℃            C、80℃            D、90℃

160. 汽车CCS控制器在车速小于(D)km/h时应避免使用。

A、30              B、35              C、45              D、50

161在企业的经营活动中，下列选项中的（　B　 ）不是职业道德功能的表现。

A、激励作用        B、决策能力        C、规范行为        D、遵纪守法

162为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（　D　 ）功能。

A、娱乐            B、主导            C、决策            D、自律

163职业道德通过（　　A ），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系                 B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间                 D、调节企业与社会的关系

164在商业活动中，不符合待人热情要求的是（　A　 ）。

A、严肃待客，表情冷漠                 B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦                 D、亲切友好，宾至如归

165市场经济条件下，（　A　 ）不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

A、通过诚实合法劳动，实现利益最大化　B、打进对手内部，增强竞争优势

C、根据服务对象来决定是否遵守承诺　　D、凡有利于增大企业利益的行为就做

166下列事项中属于办事公道的是（　D　 ）。

A、顾全大局，一切听从上级             B、大公无私，拒绝亲戚求助

C、知人善任，努力培养知己             D、坚持原则，不计个人得失

167下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（　　B ）。

A、勤劳一定能使人致富                 B、勤劳节俭有利于企业持续发展

C、新时代需要巧干，不需要勤劳         D、新时代需要创造，不需要节俭

168企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是（　　B ）。

A、约束人的体现                       B、保证经济活动正常进行所决定的

C、领导者人为的规定                   D、追求利益的体现

169企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是（　B　 ）。

A、互利互惠，平均分配                 B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争                 D、人心叵测，谨慎行事

170 电与磁都是物质运动的基本形式，两者之间密不可分，统称为（　A　 ）。

A、电磁现象        B、磁化            C、磁场            D、磁力

171 1kWh等于（　A　 ）J。

A、3.6×106　　　　B、3.6×105  　　　C、3.6×104 　　　　　 D、3.6×103

172穿透电流（B　　 ），管子的稳定性越好，工作越稳定。

A、越大            B、越小            C、不变            D、等于零

173液压传动以油液作为工作介质，依靠油液内部的（　D　 ）来传递动力。

A、变化            B、分子            C、压强            D、压力

174 （　C　 ）回路是实现液压放大的回路。

A、调压            B、减压            C、增压            D、换向

175 液压传动系统中，（　A　 ）是动力元件。

A、液压泵          B、液压缸          C、液压控制阀      D、液压辅件

176 液压油在管道中输送时压力信号反应与电信号相比（　　A ）。

A、慢              B、快              C、相同            D、不相同

177. 目前，除少数重型汽车外，其余多采用（　A　 ）式动力转向装置。

A、常流式          B、常压式          C、电动式          D、其他形式

178. 目前，广泛使用的是（　A　 ）千斤顶。

A、液压式          B、丝杠            C、机械丝杆        D、A和B

179. 拆卸东风EQ1092汽车转向器轴向调整螺母应用（　　A ）扳手。

A、内六角          B、开口            C、梅花            D、活动

180. 浸洗、喷洗和浸喷复合洗属于（　B　 ）。

A、干洗           B、湿洗            C、混合洗          D、以上都不是

181. （　　B ）平衡机按动平衡原理工作。

A、就车式          B、离车式          C、液压式          D、A或B

182. 电压调节器是稳定汽车发电机（　B　 ）的装置。

A、输出电流        B、输出电压        C、输入电流        D、输入电压

183. 环境温度为20℃时,桑塔纳轿车点火线圈初级绕组的电阻为（　C　 ）。

A、0.26～0.52Ω   B、0.26～0.52kΩ 　 C、0.52～0.76Ω   D、0.52～0.76kΩ

184. 发动机火花塞的电极间隙一般为（　B　 ）mm。

A、0.35～0.45      B、0.7～0.9        C、0.9～1.0        D、1.1～1.5

185. 驾驶员可控制汽车（　D　 ）车窗的升降。

A、左侧            B、右侧            C、左前侧          D、所有

186 能把微弱的电信号放大，转换成较强的电信号的电路称为（　A　 ）。

A、放大电路        B、滤波电路        C、稳压电路        D、整流电路

187. 线性集成电路属于（　A　 ）集成电路。

A、模拟            B、数字            C、放大            D、任意

188. 门电路有（　D　 ）个输入端。

A、一              B、多              C、两              D、一个或多

189. 正温度系数热敏电阻随温度升高阻值（　C　 ）。

A、不变            B、下降            C、上升            D、不确定

190. 在配制电解液时，应用（　C　 ）容器。

A、陶瓷            B、玻璃            C、陶瓷或玻璃      D、金属

191. 全面质量管理中的四个环节中的D是指（　B　 ）。

A、计划            B、执行            C、检查            D、处理

192. 在用车前照灯远光光束的发光强度应大于（　D　 ）cd。

A、1’000 　　　　　B、5’000　　　　　 C、8’000　　　　　  D、10’000

193. （　D　 ）是柴油机排放的主要有害成份之一。

A、CO             B、HC             C、NOX            D、炭烟

194. 重型车怠速时，CO排放不大于（　C　 ）。

A、3%             B、6%             C、4.5%            D、1%

195 1L油可污染（　D　 ）L纯净水。

A、100　　　　　　 B、1’000　　　　  C、10’000　　　　　 D、100’000

196. 汽车修理工艺规程要写明总的要求并（　　B ）写明每一工序如何操作。

A、具体            B、不具体         C、分清            D、确定

197. 确定汽车修理工艺规程的原则不包括（　D　 ）。

A、技术上的先进性                     B、经济上的合理性

C、质量上的可靠性                     D、性能上的稳定性

198 汽车零件或总成的检、修、装、试的卡片属于（　C　 ）形式。

A、装配工艺卡片   B、技术检验卡片   C、综合工艺卡片   D、修复工艺卡片

199. 汽车主要零件的修复方法有机械加工法、焊接法、振动堆焊法、电镀、刷镀、喷涂、电火花加工以及（　A　 ）。

A、粘结法      B、局部更换法 　　 C、调整翻转法    D、压力加工修复法

200. 解放CA1092型汽车传动轴中间支承轴承与轴颈配合为（　A　 ） mm。

A、-0.020～+0.020   B、-0.05～+0.020  C、-0.020～+0.050  D、-0.015～+0.015

201. 发动机干式汽缸磨损严重超过最后一级修理尺寸时，应采取（　B　 ）。

A、修理尺寸法      B、镶套法          C、珩磨法          D、镀铬法

202. 柴油发动机曲轴中心线径向圆跳动的大修标准是（　A　 ）mm。

A、≤0.05          B、≤0.01         　C、≤0.50          D、≤0.02

203. 汽车变速器壳体的材料一般选用（　D　 ）。

A、高碳合金钢      B、低碳合金钢      C、碳素工具钢      D、铸钢

204. 在发动机的零部件中，（　A　 ）是采用球墨铸铁制造的。

A、曲轴            B、缸体            C、凸轮轴          D、汽缸

205. 解放CA1092型汽车变速器壳体上下轴承孔轴线平行度误差直接测量时，必须用（　B　 ）定心。

A、定心爪          B、定位套          C、定心块          D、定位块

206. CB-9型微机车轮动平衡测试仪的显示控制部分，工作启动键是（　　A ）。

A、“START”       B、“STOP”        C、“STATIC”      D、“TEST”

207. 要求车辆停修时间短，并且保修车辆多，车型单一时，采用的修理方法应是（　B　 ）。

A、就车修理法      B、总成互换法      C、固定作业法     D、综合作业法

208. 全部修理作业是在几个连续的工位进行的，此种作业方式为（　B　 ）。

A、固定工位作业法    B、流水作业法    C、专业分工法    D、就车修理法

209. 汽车修理劳动组织形式有（C　　 ）类型。

A、四种            B、六种            C、二种            D、三种

210. 粘结法用于修理汽车零件的裂纹，主要缺点是（　D　 ）。

A、设备复杂，操作困难                 B、易产生热应力

C、易造成腐蚀                         D、抗冲击能力差，不耐高温

211. 汽车零件的裂纹、烧蚀、剥落、老化等缺陷一般是通过（　A　 ）来判断。

A、外部检视或探伤      B、量具       C、水压法     D、检验器具

212. 下列选项中，不属于曲轴轴承选配检查项目的是（　D　 ）。

A、根据曲轴轴颈选配      B、定位凸起      C、弹性        D、硬度

213 凸轮轴轴颈磨损应用（　　A ）进行测量。

A、千分尺          B、百分表          C、卡尺            D、直尺

214. 发动机铝制缸盖清除积炭溶液中不得加入的配方是（　D　 ）。

A、肥皂            B、重铬酸钾        C、水玻璃          D、苛性钠

215 汽车零件修复，下列选项中，（　A　 ）不是用镶套法进行的。

A、转向节    B、气门座    C、发动机缸套     D、传动轴万向节轴承座孔

216. 汽车总成装配连接方法很多，其中拆装方便的是（　C　 ）。

A、铆接            B、静配合连接      C、螺栓连接        D、焊接

217. 装配尺寸链中，增环属于（　A　 ）。

A、组成环          B、减环            C、补偿环          D、封闭环

218. 桑塔纳2000型轿车AFE发动机凸轮轴轴向间隙应不大于（　A　 ） mm。

A、0.15            B、0.20            C、0.10            D、0.05

219. 组装解放CA1091型汽车传动轴两端万向节叉应（　　B ）。

A、在同一线上     B、在同一平面      C、互相垂直        D、成一定角度

220. 解放CA1092型车用主减速器圆锥从动齿轮连同中间轴一起往主减器壳内装复时，应使从动圆锥齿轮（　A　 ）。

A、在加油孔一边  B、在加油孔对面  C、朝向任何一方均可  D、朝向差速器

221. 汽车转向节最常见的断裂部位是（　C　 ）。

A、转向节上耳根部                     B、转向节内外轴承轴颈之间

C、转向节指轴颈的根部                 D、转向节下耳根部

222. 在检修机械循环球式转向器，装复螺杆螺母时，甲说：“两组钢球应成组交换装入导管螺纹孔”；乙说：“两组钢球放在一起挑选分组装入导管螺纹孔”；丙说：“两组钢球应分别装入原来的导管螺纹孔”。说法正确的是（　C　 ）。

A、甲              B、乙              C、丙              D、甲和乙

223. 上海桑塔纳2000型轿车前轮制动器的轮缸内活塞安装前，活塞外表面应涂抹一层（　A　 ）。

A、制动液          B、机油            C、润滑脂          D、防冻液

224. 解放CA109型汽车变速器的常啮合齿轮啮合间隙一般为（　D　 ） mm。

A、0.15～0.50      B、0.10～0.25      C、0.05～0.15      D、0.10～0.40

225. 检验奥迪自动变速器输出轴力矩时，如转动力矩过小，则换装一个较原厚度薄约（　　A ） mm的调整垫片 。

A、0.05            B、0.08            C、0.10            D、0.15

226. 关于发动机活塞环与活塞组装，甲说：“应注意活塞环的安装方向，各气环开口角度要均匀”；乙说：“装油环时一般先装中间衬环”；丙说：“组合油环上下刮片开口应错开120°”。说法正确的是（　　D ）。

A、甲              B、乙              C、丙              D、甲和乙

227. 对于定车牵引的半挂车进厂大修，以下哪种说法正确？（C　　 ）

A、牵引车必须单独进厂大修             B、挂车必须单独进厂大修

C、挂车与牵引车同时进厂大修           D、没有具体规定

228. 下列选项中，不是发动机总成大修送修标志的是（　　D ）。

A、汽缸磨损        B、最大功率下降    C、燃料消耗异常    D、异响

229. 对于变速器总成大修送修标志，（　D　 ）说法不正确。

A、变速器轴承承孔磨损逾限             B、变速器壳体破裂

C、变速器轴及齿轮恶性磨损             D、变速器操纵机构松动

230. 下列选项中，（　B　 ）不是汽车驱动桥总成大修送修标志。

A、主减速器齿轮恶性磨损               B、差速器壳支承轴承响

C、桥壳破裂、变形                     D、半轴套管承孔磨损逾限

231. 汽车前轴裂纹、变形， 主销承孔磨损严重是（　A　 ）总成大修送修标志。

A、前桥            B、中桥            C、后桥            D、前轮

232. 客车车身总成大修送修的标志是（　C　 ）。

A、车身有轻微锈蚀                     B、蒙皮破损

C、车厢骨架变形严重                   D、驾驶室锈蚀

233. 车辆纵横梁腐朽、底板、栏板破损面积较大，这是（　　A ）大修送修标志。

A、货车车身总成    B、客车车身总成    C、挂车            D、车架

234. 对于车辆送修的规定，甲说：“车辆送修时，承修单位与送修单位必须鉴订合同”；乙说：“车辆送修时，没有必要将有关技术档案送承修单位”。（　　C ）说法是正确的。

A、甲和乙          B、乙            C、甲          D、甲和乙均不正确

235. 关于总成送修，甲说：“总成送修时，应在装合状态，零件不能短缺”；乙说：“承修和送修双方没必要签订合同”。说法正确是（　A　 ）。

A、甲              B、乙         C、甲和乙         D、甲和乙均不正确

236. 汽车进厂，外部检验项目不包括的是（　D　 ）。

A、车容            B、轮胎     C、电气设备         D、离合器工作情况

237. 发动机连杆轴承轴向间隙使用极限为（　B　 ） mm。

A、0.40            B、0.50             C、0.30            D、0.60

238. 桑塔纳2000型轿车离合器踏板自由行程为（　B　 ） mm。

A、15～20          B、15～25          C、15～30          D、20～30

239. 汽车变速器变速叉轴与盖或壳体承孔的配合间隙为（　　B ） mm。

A、0.02～0.04      B、0.04～0.20      C、0.15～0.25      D、0.10～0.20

240. 货车车架检验不需进行的项目是（　D　 ）。

A、变形            B、油漆            C、裂纹            D、磨损

241. 用百分表检查启动机启动轴是否弯曲，如摆差大于（　A　 ） mm应进行校正。

A、0.1             B、0.2             C、0.5             D、0.15

242. 汽油机凸轮轴凸轮基圆径向圆跳动使用极限为（　B　 ） mm。

A、0.05            B、0.04            C、0.02            D、0.06

243. 送修汽车修复合格后，承修单位应签发出厂合格证并将（　　A ）和合格证移交托修方。

A、维修资料     B、修理工艺卡　    C、行驶证       D、大修竣工检验单

244. 关于车辆的技术档案，甲说：“技术档案的内容由运输单位自行规定。”；乙说：“技术档案一般由车队的车管技术员负责填写和管理。”说法正确的是（　B　 ）。

A、甲     　　　 B、乙  　　　  C、甲和乙  　     D、甲和乙都不正确

245. 汽车道路试验中，（　B　 ）是要进行的项目。

A、制动液检查                         B、动力性能检查

C、离合器踏板自由行程检查             D、方向盘自由检查

246. 汽车竣工验收，转向性能检查不包括的是（　D　 ）。

A、转向轻便                           B、无跑偏和摇摆

C、最小转弯半径符合规定               D、最大爬坡度

247. 汽车发动机大修后，最大功率和最大扭矩不允许低于原设计额定值的（　C　 ）。

A、80%             B、85%             C、90%             D、95%

248. 汽车大修合格证应有（　B　 ）。

A、检验记录        B、走合期规定      C、技术状况说明    D、处理意见

249. 汽车发动机大修后，怠速运转稳定，转速波动不大于（　B　 ） r/min。

A、100             B、50              C、80              D、150

250. 机动车最大设计车速大于或等于100km/h，其转向盘的最大自由转动量从中间位置向左或向右转角均不得大于（　B　 ）。

A、5°             B、10°            C、15°            D、30°

251. 根据客车质量检查评定方法得分值为80，应评定为（　B　 ）等级。

A、一等            B、合格            C、不合格          D、优良

252. 汽车冷气系统制冷剂的年泄漏量不得大于充填量的（　B　 ）。

A、15%             B、10%             C、12%             D、5%

253. 80W/90中负荷汽车齿轮油，使用环境温度在（　　D ）以上地区四季通用。

A、10℃            B、0℃             C、-12℃           D、-26℃

254. 冰点为-35℃的汽车冷却液为（　C　 ）号。

A、-20             B、-25             C、-35             D、-45

255. 根据（GB14761─1999）轻型汽车型式认证试验项目，曲轴箱气体排放试验属于（　　C ）。

A、Ⅰ型试验        B、Ⅱ型试验        C、Ⅲ型试验        D、Ⅳ型试验

256. 下述选项中，（　C　 ）影响发动机的充气效率。

A、润滑油品质      B、空燃比    　C、进气终了时压力  　 D、汽缸容积

257. 合理选择（　D　 ）可以提高发动机的充气效率。

A、进气迟开角      B、排气迟开角      C、排气早闭角     D、进气迟闭角

258. 汽油机燃烧过程中火焰中心在（　A　 ）期形成。

A、着火延迟期      B、急燃期          C、补燃期         D、后燃期

259. 发动机负荷对汽油机燃烧（　A　 ）。

A、影响较大        B、无影响          C、影响较小       D、可能有影响

260. 关于表面点火，说法不正确的是（　B　 ）。

A、是一种不正常燃烧                   B、表面点火危害小于爆燃

C、表面点火形成原因有两种             D、表面点火危害较大

261. 柴油机在进气行程进入汽缸的是（　B　 ）。

A、混合气       B、纯空气      C、先空气后混合气      D、雾化的柴油

262. 发动机每小时耗油量大，则（　C　 ）。

A、动力性好   B、经济性越差   C、经济性不一定差   D、耗油率ge一定大

263. 柴油机耗油率曲线较汽油机（　A　 ）。

A、平坦            B、弯曲            C、无法比较        D、不确定

264. 比较不同转速下的柴油机的负荷特性，甲说：“同一功率下，速度高的耗油率高。”；乙说：“同一功率下，速度高的耗油率低。”则下列说法正确的是（　C　 ）。

A、甲正确         B、乙正确          C、甲乙都不正确    D、甲乙都正确

265. 下列不属于车辆检测诊断内容的是（　A　 ）。

A、主减速器啮合印痕     B、发动机异响    C、底盘功率     D、排放性

266. 柴油机尾气检测的主要项目是（　A　 ）。

A、烟度            B、CO含量        C、NOX含量        D、HC含量

267. 车辆技术管理原则要求对车辆定期检测、（　　C ）、视情修理。

A、定期维护        B、自愿维护        C、强制维护        D、按需维护

268. 交通部颁布的《汽车运输业车辆技术管理规定》第十一、十二条规定（　C　 ）在购置车辆时，要进行选型论证，择优选配，以提高车辆投资效益。

A、运输单位     B、运输个人    C、运输单位和运输个人     D、大型企业

269. （　B　 ）可作为发放、审核营运证的主要依据之一。

A、汽车生产厂家    B、车辆技术档案    C、驾驶员驾龄      D、市场行情

270. 在评定车辆是否为完好车时对投入运行年限（　A　 ）。

A、有要求         B、无要求       C、未规定          D、要求在2年内

271. 机动车制动完全释放时间规定不大于（　B　 ）s。

A、1               B、0.8             C、2               D、3

272. 货车最大爬坡度一般为（　B　 ）左右。

A、10°            B、16.7°          C、25°            D、28°

273. 汽车加速行驶时（　C　 ）。

A、Ft≥Ff+Fw+Fi+Fj                    B、Ft=Ff+Fi+Fj

C、Ft>Ff+Fw+Fi+Fj                     D、Ft=Ff+Fw+Fi+Fj

274. 汽车行驶阻力和附着力的关系是（　C　 ）。

A、汽车行驶阻力大于附着力             B、汽车行驶阻力等于附着力

C、汽车行驶阻力小于或等于附着力       D、汽车行驶阻力小于附着力

275. 在相同的发动机功率下，车速越高汽车驱动力（　　B ）。

A、越大            B、越小            C、不变            D、无法确定

276. 在紧急制动时，（　B　 ）情况最危险。

A、前轮先于后轮抱死                   B、后轮先于前轮抱死

C、前后轮滑移率很小时                 D、车轮将要抱死时

277. 汽车制动器制动力（　B　 ）。

A、随踏板力增加而增加                 B、与地面制动力同步增长

C、与附着力有关                       D、始终小于附着力

278. 下列选项中，可作为汽车制动效能评价指标的是（　A　 ）。

A、制动距离      B、制动释放时间    C、制动时间       D、制动协调时间

279. 下列关于汽车制动跑偏和制动侧滑关系的说法中，正确的是（　C　 ）。

A、制动跑偏不会引起制动侧滑           B、制动侧滑不会引起制动跑偏

C、严重的制动跑偏会引起制动侧滑       D、二者在概念上是一致的

280. 汽车制动侧滑与（　B　 ）有关。

A、制动力大小                        B、地面附着系数

C、制动力增长快慢                    D、同一轴上两车轮制动力的增长快慢

281. 汽车耗油量的测量采用（　C　 ）。

A、路试          B、台架           C、路试或台架      D、发动机测功仪

282. 子午线轮胎的滚动阻力小，与一般斜交胎相比可节油（　C　 ）。

A、2%～3%       B、4%～6%         C、6%～8%       D、8%～10%

283. 子午线轮胎侧偏刚度比普通斜交胎（　　B ）。

A、小            B、大              C、一样           D、不能确定

284. 汽车过多转向特性（　C　 ）。

A、能使转向操纵轻便                   B、能使车轮自动回正

C、会导致侧滑                         D、为理想转向特性

285. 汽车振动的固有频率的理想值为（D　　 ）次/min。

A、30～40          B、40～50          C、55～70          D、60～85

286. 越野车要爬很大的坡角道，要求最大动力因数（　B　 ）。

A、较小            B、较大            C、适中            D、比轿车小

287. 发动机无外载测功仪测得的发动机功率为（　C　 ）。

A、额定功率        B、总功率        C、净功率        D、机械损失功率

288. 汽车和无轨电车车轮阻滞力均不得大于该轴荷的（　B　 ）。

A、2％             B、5％             C、7％             D、10％

289. 大部分自动变速器N-D换挡延时时间小于（　A　 ）s。

A、1.0～1.2        B、0.6～0.8        C、1.2～1.5        D、1.5～2.0

290. 汽车转向节臂变形会造成（　　C ）。

A、转向沉重        B、前轮摆头        C、行驶跑偏        D、制动跑偏

291. 下列因素中，变速器乱挡的原因之一是（　　C ）。

A、轮齿磨成锥形   B、自锁装置失效   C、互锁装置失效    D、倒挡锁失效

292. 对液压制动的汽车连续踏几次制动踏板后，踏板能升高但踏制动踏板感觉有弹性，则是由于（　B　 ）。

A、主缸皮碗破坏、顶翻                 B、液压系统有空气或制动液气化

C、液压系统有渗漏                     D、制动液牌号不对

293. 汽车制动解除时，若排气缓慢或不排气而造成全车制动鼓发热，应检查（　C　 ）。

A、制动气室     B、制动蹄回位弹簧     C、制动操纵机构     D、储气筒

294. 发动机废气分析仪取样导管长度规定为（　C　 ）m。

A、3               B、4               C、5               D、6

295. 在路试检测汽车油耗时，一般采用油耗传感器与（　C　 ）配合使用。

A、秒表   B、汽车仪表   C、第五轮仪    D、任何计时装置和汽车转速表

296. 目前，国内车辆性能检测站所用的制动检测设备多为（　A　 ）。

A、单轴反力式      B、二轴反力式      C、多轴反力式      D、平板式

297. 汽车侧滑试验台的测量装置主要有（　D　 ）两种。

A、电位计式和应变仪式                 B、差动变压器式和应变仪式

C、电磁感应式和电位计式               D、电位计式和差动变压器式

298. 汽车数字式示波器（　　D ）。

A、波形轨迹为即时状态                 B、显示比模拟式示波器快

C、图像不可以保存记录                 D、图像比较稳定，不会闪烁

299. 当发动机曲轴中心线弯曲大于（　B　 ）mm时，必须加以校正。

A、0.05            B、0.10            C、0.15            D、0.20

300. 发动机排气管上的三元催化转换器主要降低（　D　 ）的排放。

A、CO和HC      B、HC和NOx     C、CO和NOx    D、CO、HC和NOx

301. 下列说法中不正确的是（　D　 ）。

A、汽车轮胎气压偏低会增加油耗         B、汽车轮胎的形式和规格影响油耗

C、要充分利用汽车滑行性能节油         D、尽可能用汽车中间挡行驶

302. 发动机电子点火波形的低压波形，在充磁阶段电压没有上升，说明（　A　 ）。

A、电路限流作用失效   B、点火线圈损坏  C、高压线损坏   D、传感器故障

303. 表示丰田汽车发动机型号的是17位车身代码的第（　A　 ）位。

A、4               B、5               C、6               D、7

304. 汽车修理挤压强化用于（　B　 ）的加工。

A、曲轴曲柄圆角    B、内孔            C、气门            D、连杆

305. 下列选项中，属于遇湿易燃的物品是（　C　 ）。

A、硫磺            B、白磷            C、碳化钙          D、烧碱

306. 与化油器发动机相比，电控汽油喷射发动机的优点是（　D　 ）。

A、动力性好      B、经济性好        C、排放性好        D、以上都正确

307. 下列选项中，（　D　 ）措施是为了提高发动机充气效率。

A、采用长进气管    B、变进气系统      C、加装动力腔      D、以上全是

308. 电控汽油喷射发动机喷油器喷油量由（　A　 ）决定

A、喷油时间     B、进气管真空     C、系统油压      D、驱动电压或电流

309. 下面关于微机控制电子点火说法中，正确的是（　B　 ）。

A、无分电器点火系统即独立点火系统    B、在小负荷时提供较大的点火提前角

C、不能实现闭环控制                  D、取消了分电器

310. 汽车ABS在紧急制动时有（　B　 ）种工作状态。

A、一              B、两              C、三              D、四

311. 目前，多数汽车ABS均采用（　C　 ）的控制方式。

A、以车轮减速度为控制参数                B、以车轮滑移率为控制参数

C、以车轮减速度、加速度及滑移率为控制参数   D、模仿

312. 下列传感器中（　B　 ）用于汽车ABS的各种控制方式。

A、车速传感器     B、轮速传感器      C、减速度传感器    D、高度传感器

313. 目前，多数自动变速器有（　　C ）个前进挡。

A、2               B、3               C、4               D、5

314. 电控自动变速器脉冲线性电磁阀电阻一般为（　D　 ）Ω。

A、10～15          B、15～20          C、8～10           D、2～6

315. 一般自动变速器离合器的自由间隙为（　B　 ）mm。

A、0.5～1.0        B、0.5～2.0        C、2.0～2.5        D、2.5～3.0

316. 汽车空调储液干燥过滤器视液镜有乳白色霜状物说明（　D　 ）。

A、制冷剂足量                         B、制冷剂过多

C、制冷剂不足                         D、干燥剂从干燥过滤器中逸出

317. 汽车空调储液干燥器的功用是（　D　 ）。

A、防止系统中水分与制冷剂发生化学作用   　 B、防止膨胀阀处结冰和堵塞

C、随时向系统补充制冷剂 　　　　　　　　   D、以上答案全对

318. 汽车空调高压侧低压保护（　C　 ）。

A、采用高压开关                       B、装在低压侧

C、限制高压的最低值                   D、对压缩机无保护作用

319. 汽车水暖式取暖系统在发动机温度达（　　C ）时能正常工作。

A、50℃            B、60℃            C、80℃            D、90℃

320. 发动机VTEC机构有（　B　 ）个进气摇臂。

A、2               B、3               C、4               D、5

二、判断题

ⅹ1. 职业道德具有自愿性的特点。

√2. 企业文化对企业具有整合的功能。

√3. 服务也需要创新。

√4. 方向阀分为单向阀和换向阀两种。

√5. 千斤顶应垂直放置。

ⅹ6. 拆装火花塞应用梅花扳手。

ⅹ7. 汽车点火系可以将电源供给的24V低压电变为15～3kV的高压电。

√8. 为了防止水分的凝结，需要对汽车风窗玻璃加热，采用了风窗除霜装置。

√9. 搬动蓄电池时，不可歪斜。

√10. 锉削时，锉刀不可沾水、沾油。

√11. 工作质量就是对与产品质量有关的工作的保证程度。

√12. 汽车装用蒸发污染控制系统收集汽油蒸气。

ⅹ13. 电线属于特种垃圾。

√14. 修理工艺卡片是有具体操作规范的。

√15. 汽车修理技术规范主要指零件尺寸、表面粗糙度、精度和配合公差。

ⅹ16. 镀铬的电流效率低是因为氢析出量小。

ⅹ17. 对零件草图进行审核，内容只有尺寸标准、技术要求。

√18. 人员少、占地小、成本低的修理厂应选择就车修理法。

√19. 汽车车架上的铆钉被剪断时，可用螺栓代替。

√20. 汽车车轮制动器间隙的调整应在轮毂轴承预紧度调好后进行。

√21. 汽车变速器齿轮及轴严重磨损是变速器总成大修送修标志之一。

ⅹ22. 汽车主减速器齿轮磨损严重，则驱动桥总成必须进行大修。

ⅹ23. 装上离合器压盘固定螺栓按规定力矩拧紧，可不必交叉进行。

ⅹ24. 汽车差速器壳体轴承座孔与半轴齿轮轴颈的配合间隙一般应不大于0.15mm。

ⅹ25. 货车车架变形检验只进行裂纹、铆钉松动、变形检查即可。

ⅹ26. 车长大于6m的客车必须设置电源开关。

ⅹ27. 为确保客车产品主要方面的质量，特制定四个关键项和四个重要项评定指标。

√28. 当发动机转速达到某一值时，耗油率达到最低。

ⅹ29. 汽车所受到的空气阻力与汽车行驶速度平方成正比。

√30. 汽车在车轮抱死时，横向稳定性极差。

√31. 通常采用车身振动的固有频率作为汽车平顺性的评价指标。

√32. 汽车底盘输出最大驱动力功率一般简称底盘输出最大功率。

ⅹ33. 汽车左右车轮制动力不一致会造成行驶跑偏。

ⅹ34. 因为微处理器运行速度非常快，所以数字或示波器屏幕上显示的是波形轨迹的即时状态。

√35. 汽车VIN第十位英文字母表示生产年代。

ⅹ36. 滚压强化通常用来加工零件平面。

√37. 触电者流出电流的灼伤口可能在一个以上。

√38. 汽车ABS系统出现故障时，由ECU控制ABS警告灯点亮。

ⅹ39. 汽车SRS从引爆到泄气整个过程只有几秒钟的时间。

ⅹ40. 发动机VTEC的切换不受车速限制。

√41. 事业成功的人往往具有较高的职业道德。

√43. 磁导率表示磁介质的导磁能力。

√44. 磁路欧姆定律的表达式为Φ=IN/Rm

√45. “ ”表示液压缸。

√46. 汽车发电机整流器的安装方式有内装式和外装式两种。

√47. 集成电路调节器装于汽车发电机内部。

ⅹ48. 汽车点火系可以将电源供给的24V低压电变为15～3kV的高压电。

√49. 为了防止水分的凝结，需要对汽车风窗玻璃加热，采用了风窗除霜装置。

√50. 搬动蓄电池时，不可歪斜。

√51. 锉削时，锉刀不可沾水、沾油。

√52. 工作质量就是对与产品质量有关的工作的保证程度。

√53. 全面质量管理的主要特点是突出“全”字。

√54. 汽车装用蒸发污染控制系统收集汽油蒸气。

√55. 中华人民共和国公民有宗教信仰自由。

√56. 国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

√57. 汽车修理工艺过程是指汽车修理的各项作业，按一定方式组合、顺序、协调进行的过程。

√58. 汽车修理技术规范主要指零件尺寸、表面粗糙度、精度和配合公差。

ⅹ59. 汽缸体上平面的平面度误差（50mm×50mm）使用极限大于0.10mm。

√60. 汽车变速器齿轮的热处理工艺要有正火，其目的是消除应力，为渗碳、淬火做好组织准备。

ⅹ61. 发动机曲轴轴颈磨损检验，需选取三个载面进行检测。

ⅹ62. 桑塔纳2000型轿车转向角左右都应相同。

√63. 汽车车架上的铆钉被剪断时，可用螺栓代替。

ⅹ64. 客车大修送修标志是发动机和其它两个总成符合大修条件。

√65. 汽车车架断裂、锈蚀、扭曲弯曲变形严重应进行大修 ( )。

ⅹ66. 汽车车身涂层是优质的，其部分允许有起皱。

ⅹ67. 汽车车身外装饰带分段接口处间隙可用直尺测量。

ⅹ68. 发动机型号应打印（或铸出）在缸盖易见的部位。

√69. 汽车在车轮抱死时，横向稳定性极差。

ⅹ70. 汽车连续制动时，制动蹄片和轮鼓摩擦系数不变。

√71. 汽车前照灯检验仪一般应安在自动检测线的中间工位上。

√72. 发动机大修中常用的修理尺寸为＋0.5mm、+1.00mm、+1.50mm三级。

ⅹ73. 发动机进入正常工作温度后，氧传感器的输出电压应为0～2V。

ⅹ74. 汽车电器部件都与车身直接搭铁。

ⅹ75. 在任何条件下，36V电压都是安全的。

√76. 汽车用电维修设备接地线一般不少于两根。

√77. 触电者流出电流的灼伤口可能在一个以上。

√78. 汽车空调系统的转速控制是指发动机在低速运转时自动断开空调设备。

ⅹ79. 汽车SRS从引爆到泄气整个过程只有几秒钟的时间。

ⅹ80. 汽车CCS的理想控制要求实际车速与指定车速误

ⅹ81.压力控制回路是控制整个系统或某条支路中油液流量的单元回路。

√82. 一般用稀混合气来降低汽车排放中的氮氧化物，也可略为降低一氧化碳和碳氢化合物。

√83 职业道德是指从事一定职业劳动的人们在长期的职业活动中形成的行为规范。

√84在汽车的驱动力----行驶阻力平衡图上，其最高档行驶阻力功率与发动机功率相交点是对应最高车速的点。

ⅹ85 电脑以分电器内或曲轴上的位置传感器的信号为依据进行喷油时刻的控制。

ⅹ86 常用的发动机EFI有L型和D型两种，D型使用空气流量计，L型使用进气歧管压力传感器来检测进气量。

√87用万用表检查电器元件的电压时，所用万用表的阻抗必须大于10MW。

√88.调制冷系统平衡压力过高，一般是由于制冷系统内部堵塞造成的，应检查膨胀阀、储液罐及系统是否有故障。

√89霍尔曲轴位置传感器由霍尔开关电路、定时叶轮、电磁线圈、底板、导线及电接头等组成。

√90在电子巡航系统（CCS系统）中，CCS-ECU根据驾驶员设定车速和行驶阻力的变化，自动调节节气门开度，使行驶速度保持恒定。

√91溢流阀通常设在液压泵出口附近的旁通油路上，对系统起到安全保护作用。

√92 氮氧化物主要由一氧化氮（NO）和二氧化氮（NO ）混合而成。

√93 发动机转速与曲轴位置传感器安装位置，可安装在曲轴前部或飞轮上，也可安装在分电器上，且装在分电器上的较多。

√94 人工读取丰田电喷发动机的故障码时，应将诊断插座上的TE1和E1插孔短接。

ⅹ95发动机压缩比是气缸工作容积与燃烧室容积之比，即ε=   。

√96用凸轮轴转角表示的进排气门开启和持续时间称配气相位。

√97采用液压挺柱的配气机构，不需要进行气门调整。

√98六缸机工作次序采用1-5-3-6-2-4为多。

ⅹ99化油器的阻风门是在启动发动机时关闭，以便获得稀混合气。

√100蓄电池电解液密度一般为1.26~1.28为宜。

√101柴油机的点火次序为1-5-3-6-2-4。

√102.ECU是电控发动机电控单元的英文缩写。

√103液力偶合器主要由泵轮和涡流组成，泵轮是主动轮。

√104汽油电喷的喷油压力比柴油机喷射压力低得多。

√105交流发电机正、反二极管不能装反，否则要烧坏二极管。

√106后桥啮合印痕和间隙的调整，必须在先调好主从动锥齿轮轴承紧度后进行。

√107、DMM是检测电喷汽车电子元件之用。

√108一、二级维护应由专业维修工按一定里程进行。

ⅹ109、ABS为自动巡航的代号。

ⅹ110、晶体二极管的三个极为基极、集电极和发射级。

√111、晶体二极管具有正向导管，反向截止的功能。

√112三视图投影规律是高平齐，长对正、宽相等。

√113零件粗糙度和精度是一致的，精度高、粗糙度就应该低。

√114曲轴主轴颈和轴瓦修理尺寸应该是一致的。

√115、量缸表是用来测量发动机气缸的磨损，圆度和圆柱度其精度为0.01mm。